МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Московский авиационный институт

(национальный исследовательский университет)

Институт № 8 «Компьютерные науки и прикладная математика»

Кафедра 806 «Вычислительная математика и программирование»

ОТЧЁТ

По дисциплине: «Введение в авиационную и ракетно-космическую технику»

На тему: «Запуск ракет на орбиту из миссии “Союз-Аполлон”»

Оценка:                                                                              Выполнили:

Подпись преподавателя:                                                  Мартыч И. В.

Пронякин Р. В.

Харитончик Д. А.

Мухтасипова К.А.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

ГЛАВА 1: ОПИСАНИЕ РЕАЛЬНОЙ МИССИИ	4

1.1 Цели миссии	4

1.2 Описание миссии	4

1.3 Устройство аппарата	4

1.4 Схема полета	7

ГЛАВА 2: ОПИСАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ	8

ГЛАВА 3: ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ	11

Графики зависимостей для «Союз-19»	11

Графики зависимостей для «Аполлон»	13

ГЛАВА 4: СИМУЛЯЦИЯ ПОЛЁТОВ В KERBAL SPACE PROGRAM	17

Основные компоненты ракеты «Союз-19»:	17

Основные компоненты ракеты «Аполлон»:	18

Фотоотчёт полётов	19

ГЛАВА 5: СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ И KSP	24

ГЛАВА 6: ЗАКЛЮЧЕНИЕ	27

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	28

ВВЕДЕНИЕ

Тема: «Запуск на орбиту кораблей “Союз и Аполлон”»

Цель: Используя возможности KSP осуществить полёт космических аппаратов на орбиту и построить сравнительную таблицу между полученными показателями с показателями реальной миссии.

Задачи реальной миссии:

- Испытание элементов совместимой системы сближения на орбите;

- Испытание активно-пассивного стыковочного агрегата;

- Проверка техники и оборудования для обеспечения перехода космонавтов из корабля в корабль;

- Накопление опыта в проведении совместных полётов космических кораблей СССР и США.

Задачи проекта:

- Изучить информацию о космических кораблях «Союз-19» и «Аполлон»

- Определить математическую модель ыполётов космических аппаратов

- Воссоздать полёты космических кораблей «Сою-19з» и «Аполлон»

- Совершить полёт

- Сравнить математическую модель и симуляцию

- Составить отчёт о проделанной работе

Название команды: «SpaceZ»

Состав команды

| Мартыч И. В. | Тимлид-KSP |
| --- | --- |
| Пронякин Р. В. | Физик-математик |
| Харитончик Д. А. | Программист |
| Мухтасипова К.А. | Программист-видеомонтажер |

ГЛАВА 1: ОПИСАНИЕ РЕАЛЬНОЙ МИССИИ

Миссия "Союз-Аполлон" была совместным проектом США и СССР, символизирующим сотрудничество двух стран в космосе во время разрядки напряженности в Холодной войне.

1.1 Цели миссии

- Испытание элементов совместимой системы сближения на орбите;

- Испытание активно-пассивного стыковочного агрегата;

- Проверка техники и оборудования для обеспечения перехода космонавтов из корабля в корабль;

- Накопление опыта в проведении совместных полётов космических кораблей СССР и США.

1.2 Описание миссии

- Дата проведения: 15–24 июля 1975 года.

- Участники: Советский космический корабль "Союз-19" и американский корабль "Аполлон".

- Экипажи:

  - СССР: Алексей Леонов и Валерий Кубасов.

  - США: Томас Стаффорд, Вэнс Бранд и Дональд Слейтон.

- Основное событие: Стыковка кораблей на орбите 17 июля 1975 года.

1.3 Устройство аппарата

Космический аппарат "Союз-19"

Космический аппарат "Союз-19" был пилотируемым кораблем, разработанным в рамках советской космической программы для участия в международной миссии "Союз-Аполлон". Он представлял собой модификацию серии "Союз", адаптированную для совместимости с американским кораблем "Аполлон".

Общая конструкция

- Корпус корабля: состоял из трех основных модулей:

  - Бытовой отсек: служил для размещения оборудования и выполнения научных экспериментов.

  - Спускаемый аппарат: Основной модуль для экипажа, предназначенный для безопасного возвращения на Землю.

  - Приборно-агрегатный отсек: содержал двигатели и системы жизнеобеспечения.

- Форма спускаемого аппарата: Классическая шарообразная форма для оптимизации аэродинамических характеристик при входе в атмосферу.

Специализированное оборудование

- Система стыковки "Игла": обеспечивала автоматическое сближение и стыковку с "Аполлоном".

- Стыковочный адаптер: Установлен специально для миссии, позволял сопрягать корабли с разными стандартами стыковки.

Космический корабль "Аполлон"

Космический корабль "Аполлон" был частью американской космической программы и представлял собой модификацию для околоземных миссий. Он использовался ранее для лунных экспедиций и был адаптирован для взаимодействия с советским "Союзом".

Общая конструкция

- Командный модуль: Основной отсек для экипажа, предназначенный для работы в космосе и возвращения на Землю.

- Служебный модуль: содержал топливо, двигатели и оборудование для управления кораблем.

- Стыковочный модуль: Специальный отсек, добавленный для этой миссии. Служил переходным звеном между кораблями "Аполлон" и "Союз".

Специализированное оборудование

- Система навигации и стыковки: обеспечивала точное сближение и маневры.

- Стыковочный механизм: позволял экипажу перемещаться между кораблями через герметичный туннель.

Рисунок 1 - Схема корабля «Союз» более поздней модификации

Рисунок 2 - Схема корабля «Аполлон»

1.4 Схема полета

- Запуск:

  - "Союз-19" стартовал с космодрома Байконур 15 июля.

  - "Аполлон" запущен с мыса Канаверал через 7 часов после старта "Союза".

- Выход на орбиту:

  - Оба корабля вышли на околоземную орбиту высотой ~200 км.

- Сближение и стыковка:

  - 17 июля корабли успешно состыковались, благодаря использованию стыковочного модуля.

- Расстыковка и вторая стыковка:

- 19 июля была проведена расстыковка кораблей, после чего, через два витка, совершена повторная стыковка кораблей, ещё через два витка корабли окончательно расстыковались (68-й виток «Союза»)

- Расстыковка 2:

  - Корабли разошлись 19 июля. "Союз-19" вернулся на Землю 21 июля, а "Аполлон" — 24 июля.

- Совместная работа:

  - Корабли находились в состыкованном состоянии в общей сложности 46 ч. 36 мин.

Миссия завершилась успешно, став важным шагом в развитии международного космического сотрудничества.

ГЛАВА 2: ОПИСАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

Угол наклона будем считать от вертикали, то есть вертикальному положению ракеты будет соответствовать 0 градусов, горизонтальному – 90 градусов. За основу расчётов будет использована динамика свободной материальной точки и будет решаться вторая задача динамики, то есть, по известным массе точки и силам, действующим на неё, будут вычислены законы её движения. Основное уравнение динамики:

mw=i=1nPi

где m – масса точки, w - вектор ускорения, Pi - векторы приложенных к точке сил.

С учётом действующих на ракету сил уравнение примет вид:

mw=PT+G

где PT - суммарная тяга двигателей, G - сила тяжести. Ускорение свободного падения принято постоянным (около поверхности Земли), тогда:

G=mg

И уравнение примет вид:

mw=PT+mg

Разделим обе части уравнения на m:

w=PTm+g

Космическая ракета – это тело переменной массы, топливо сгорает, масса ракеты уменьшается. Будем называть расход топлива расходом массы. Поэтому m в знаменателе первого слагаемого правой части будет представляться некоторой линейной (так как расход топлива принят постоянным) функцией зависимости массы от времени m=f(t). Обозначим M0 начальную массу ракеты, массу ракеты после выработки топлива M. Тогда M0-M  есть масса топлива. Обозначим время работы двигателей T. Тогда

k=M0-MT

есть расход массы в единицу времени и уравнение расхода массы примет вид

mt=M0-kt

Подставим это уравнение в уравнение динамики:

w=PTM0-kt+g

Как было сказано выше, тяга двигателя зависит от внешнего давления, это актуально для двигателей первой и второй ступеней до отделения первой ступени, пока ракета летит в плотных слоях атмосферы. Поэтому числитель первого слагаемого правой части уравнения тоже должен быть представлен в виде линейной функции (выше оговаривалось, что за неимением реального закона изменения тяги в зависимости от давления будет использована линейная зависимость). P1min - тяга на старте, P1max - тяга в вакууме, T – время работы двигателей до отделения первой ступени. Тогда коэффициент возрастания тяги будет

σ=P1max-P1minT

Уравнение тяги:

P1t=P1min+σt

Для каждого этапа полёта это уравнение будет считаться отдельно. P1- суммарная тяга двигателей первой и второй ступеней на старте, M1- стартовая масса ракеты, P2- тяга двигателя второй ступени, M2- масса ракеты в момент после отделения первой ступени, P3- тяга двигателя третьей ступени, M3- масса ракеты в момент после отделения второй ступени. Теперь распишем эти уравнения по осям координат, заранее задав линейный закон изменения угла наклона ракеты:

αt=α+βt

Для первого этапа полёта:

wx=P1min+σtsinα1+β1tM1-k1t

wy=P1min+σtcosα1+β1tM1-k1t-g

Для второго и третьего этапов полёта:

wx=P2sinα2+β2tM2-k2t

wy=P2cosα2+β2tM2-k2t-g

wx=P3sinα3+β3tM3-k3t

wy=P3cosα3+β3tM3-k3t-g

ГЛАВА 3: ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

Для облегчения процесса запуска и управления полетом нашей ракеты в Kerbal Space Program, мы использовали популярный мод «MechJeb». «MechJeb» является автоматизированным пилотом и инструментом анализа для космических аппаратов в KSP, а для получения внутриигровых данных о полёте мы использовали мод «Data Export» и написали программы на языке программирования Python, используя библиотеки kRPC - для вывода данных из игры, Matplotlib – для построения графиков и Math – для математических вычислений.

Ознакомиться с полным кодом программной реализации можно в нашем GitHub-репозитории(https://github.com/h3lv0k/-SPACEZ)

Графики зависимостей для «Союз-19»

Рисунок 3 - График зависимости скорости от времени

Рисунок 4 - График зависимости тяги от времени

Рисунок 5 - График зависимости высоты от времени

Рисунок 6 - График зависимости апогея и перигея от времени

Графики зависимостей для «Аполлон»

Рисунок 7 - График зависимости скорости от времени

Рисунок 8 - График зависимости тяги от времени

Рисунок 9 - График зависимости высоты от времени

Рисунок 10 - График зависимости апогея и перигея от времени

Рисунок 11 – График траектории полёта «СОЮЗ-19»

Рисунок 12 – График траектории полёта «Аполлон»

ГЛАВА 4: СИМУЛЯЦИЯ ПОЛЁТОВ В KERBAL SPACE PROGRAM

Для моделирования полета была выбрана компьютерная игра «Kerbal Space Program». В ней можно собрать свою ракету и провести запуск ракеты с её помощью.

Мы воссоздали похожие модели космических аппаратов, похожих на «Союз» и «Аполлон», при этом внеся некоторые изменения в строении ракет, обусловленные ограничениями игровой среды «KSP».

Основные компоненты ракеты «Союз-19»:

Первая ступень - ЖРД RK-7 “Медведь”

ЖРД RK-7 «Медведь» — это мощный жидкостный ракетный двигатель, который обеспечивает большую тягу для первоначального подъема ракеты. "Медведь" идеально подходит для тяжелых ракет и первых ступеней, благодаря своей мощности и эффективности.

Вторая Ступень и Третья ступень – ЖРД LV-909 «Терьер»

LV-909 «Терьер» - это жидкостный ракетный двигатель с управлением направления вектора тяги, позволяющим эффективное управление ракетой, когда он наиболее необходим: во время взлета, посадки и корректировки орбиты.

Основные компоненты ракеты «Аполлон»:

Первая ступень - ЖРД RE-I5 «Шкипер»

RE-I5 «Шкипер» — это жидкостный ракетный двигатель большого диаметра, который обычно используется для создания тяги ракет среднего размера и средних ступеней.

Вторая ступень - ЖРД Кербодайн KR-2L+ «Носорог»

Кербодайн KR-2L+ «Носорог» - то огромный жидкостный ракетный двигатель, который имеет большой удельный импульс сравнимый с тягой. У этого двигателя - вторая по величине тяга из всех доступных двигателей.
Этот двигатель - первая попытка "Kerbodyne" в создании супертяжелого поднимающего двигателя.

Фотоотчёт полётов

Рисунок 11 – Взлёт «Союз-19»

Рисунок 12 – Сброс топливных баков «Союз-19»

Рисунок 13 – Корректировка орбиты «Союз-19»

Рисунок 14 – Выход на орбиту «Союз-19»

Рисунок 15 – Взлёт «Аполлон»

Рисунок 16 – Корректировка орбиты

Рисунок 17 – Выход на орбиту «Аполлон»

ГЛАВА 5: СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ И KSP

Таблица сравнения полученных данных «СОЮЗ-19»

| Параметр | 1ая ступень мат. модели | 1ая ступень KSP | 2ая ступень мат. модели | 2ая ступень KSP | 3ая ступень мат. модели | 3ая ступень KSP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масса, т | 173 | 150 | 100 | 95 | 25 | 27 |
| Топливо, т | 160 | 140 | 93 | 90 | 23 | 23 |
| Время работы двигателя, с | 120 | 86 | 176 | 178 | 530 | 535 |
| Скорость, м/с | 2000 | 2131 | 1780 | 1880 | 731 | 810 |
| Импульс, т*м/с | 1900 | 2142 | 960 | 1010 | 351 | 400 |

Таблица сравнения полученных данных «Аполлон»

| Параметр | 1ая ступень мат. модели | 1ая ступень KSP | 2ая ступень мат. модели | 2ая ступень KSP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Масса, т | 441 | 435 | 114 | 100 |
| Топливо, т | 400 | 380 | 104 | 90 |
| Время работы двигателя, с | 150 | 100 | 480 | 400 |
| Скорость, м/с | 1870 | 1750 | 1961 | 1910 |
| Импульс, т*м/с | 2254 | 2467 | 1225 | 1100 |
| Ускорение, м/с² | 42 | 41 | 28 | 25 |

Чтобы сравнить результаты и найти абсолютную и относительную погрешности скорости нашей модели и игровой симуляции, возьмем логи построения наших графиков. Для это используем формулы относительной и абсолютной погрешностей:

(x1-x2)x1×100%  - формула вычисления относительной погрешности

x1-x2  - формула вычисления абсолютной погрешности

Для ракеты «Союз-19» возьмём время отсоединения первой ступени равное 86-ой секунде полёта, полученную из игры «Kerbal Space Program».

| Параметр | Абсолютная погрешность | Относительная погрешность |
| --- | --- | --- |
| Масса, т | 23 | 13.3% |
| Топливо, т | 20 | 12.5% |
| Скорость, м/с | 131 | 6.55% |
| Импульс, т*м/с | 242 | 12.7% |

Для ракеты «Аполлон» возьмём время отсоединения первой ступени равное 100-ой секунде полёта, полученную из игры «Kerbal Space Program».

| Параметр | Абсолютная погрешность | Относительная погрешность |
| --- | --- | --- |
| Масса, т | 6 | 1.36% |
| Топливо, т | 20 | 6.4% |
| Скорость, м/с | 120 | 3.68% |
| Импульс, т*м/с | 213 | 9.45% |

Сравнив полученные данные математической модели и данные из игры «Kerbal Space Program», можно сделать вывод, что есть небольшие расхождения между полученными значениями и этому может быть обусловлено несколькими причинами:

- Наша математическая модель представляет собой упрощенную реализацию реального полета ракеты, которая не полностью учитывает все сложные взаимодействия в космической среде и атмосфере Земли.

- «Kerbal Space Program» является обычной игрой, не являясь точным симулятор запуска и полёта космических аппаратов, то некоторые физические законы, аспекты и условия полёта могут пренебрегаться в условиях игровой среды.

- Модификации компьютерной игры (моды) также могут приводить к потенциальным расхождениям полученных значений математической модели и игрой «Kerbal Space Program».

- Немало важную роль играет навык пилотирования в игре «Kerbal Space Program». Из-за небольшого опыта время препровождения в данной игровой среде, очень вероятны расхождения между реализациями запуска и полёта космических аппаратов из реальной жизни и игры.

ГЛАВА 6: ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения проекта наша команда достигла запланированной цели: мы успешно разработали модели космических летательных аппаратов «Союз-19» и «Аполлон» и успешно провели их запуск на орбиту в игре «Kerbal Space Program». Для достижения нашей цели мы проанализировали доступные данные о космических запусках, разработали математическую модель, написали программу на языке Python, для вычисления расчётов из реального полёта, а также построили графики, при помощи мода «Data Export» и «kRPC» в игре «Kerbal Space Program», который берёт данные полёта из игры, и также сравнили математическую модель и симуляцию полёта в игре.

Для более удобного ознакомления с материалами нашей работы наша команда записала небольшой видеоролик о проделанной нами деятельности и поместила все данные нашего проекта на GitHub.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Т.М. Энеев, Э.Л. Аким. Академик М.В. Келдыш. Механика космического полёта. — Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша, 2014. - 43 с.

- Рынин, А. В. Теория полета ракеты / А. В. Рынин. — Текст : электронный // epizodyspace : URL: https://epizodyspace.ru/bibl/rynin/ryn-8/06.html

- Wiki KSP URL: https://wiki.kerbalspaceprogram.com/wiki/Main_Page

- Воссоздание космических кораблей KSP: СОЮЗ-АПОЛЛОН URL: https://www.youtube.com/watch?v=QWby_YhPTJY&t=19676s&ab_channel=NikaDimGames

- Полёт «Союз-Аполлон» URL: https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%E2%80%94_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD