МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Московский Авиационный Институт»

(Национальный Исследовательский Университет)

Институт №8: «Информационные технологии и прикладная математика»

Кафедра 806: «Вычислительная математика и программирование»

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА

По курсу «Введение в авиационную и ракетно-космическую технику»

I семестр

Тема:

«Союз-Аполлон»

Группа: М8О-103БВ-24

Студенты:

Мартыч Иван Владимирович,

Пронякин Роман Вадимович,

Харитончик Данила Александрович.

ФИО преподавателя: _________________

Оценка: ________	Подпись: _________

Дата:

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ5
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА5
СОСТАВ КОМАНДЫ6
ГЛАВА 1: ОПИСАНИЕ МИССИИ7
   1.1 Цель миссии7
  1.2 Описание миссии7
  1.3 Устройство аппарата7
  1.4 Схема полёта9
ГЛАВА 2: ОПИСАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ И ФИЗ. МОДЕЛИ 11
ГЛАВА 3: ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 16
ГЛАВА 4: СИМУЛЯЦИЯ В KERBAL SPACE PROGRAM 18
  4.1 Фотоотчёт полёта 19
ГЛАВА 5: СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ И KSP 24
ГЛАВА 6: ВЫВОДЫ 25
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 26
ПРИЛОЖЕНИЕ27

(ИЗМЕНИТЬ!!!)

ВВЕДЕНИЕ

Тема: «Запуск на орбиту кораблей Союз и Аполлон»

Цель: Используя возможности KSP осуществить полёт космических аппаратов на орбиту и сравнить полученные показатели.

Задачи реальной миссии:

- Испытание элементов совместимой системы сближения на орбите;

- Испытание активно-пассивного стыковочного агрегата;

- Проверка техники и оборудования для обеспечения перехода космонавтов из корабля в корабль;

- Накопление опыта в проведении совместных полётов космических кораблей СССР и США.

Задачи проекта:

- Изучить информацию о космических кораблях «Союз-19» и «Аполлон»

- Определить математическую полётов космических аппаратов

- Воссоздать полёты космических кораблей «Сою-19з» и «Аполлон»

- Совершить полёт и сравнить показатели кораблей

- Составить отчёт о проделанной работе

Состав команды

| Мартыч И. В. | Тимлид-Программист-KSP |
| --- | --- |
| Пронякин Р. В. | Физик-математик |
| Харитончик Д. А. | Программист-видеомонтажер |

ГЛАВА 1: ОПИСАНИЕ РЕАЛЬНОЙ МИССИИ

Миссия "Союз-Аполлон" была совместным проектом США и СССР, символизирующим сотрудничество двух стран в космосе во время разрядки напряженности в Холодной войне.

1.1 Цели миссии

- Испытание элементов совместимой системы сближения на орбите;

- Испытание активно-пассивного стыковочного агрегата;

- Проверка техники и оборудования для обеспечения перехода космонавтов из корабля в корабль;

- Накопление опыта в проведении совместных полётов космических кораблей СССР и США.

1.2 Описание миссии

- Дата проведения: 15–24 июля 1975 года.

- Участники: Советский космический корабль "Союз-19" и американский корабль "Аполлон".

- Экипажи:

  - СССР: Алексей Леонов и Валерий Кубасов.

  - США: Томас Стаффорд, Вэнс Бранд и Дональд Слейтон.

- Основное событие: Стыковка кораблей на орбите 17 июля 1975 года.

1.3 Устройство аппарата

Космический аппарат "Союз-19"

Космический аппарат "Союз-19" был пилотируемым кораблем, разработанным в рамках советской космической программы для участия в международной миссии "Союз-Аполлон". Он представлял собой модификацию серии "Союз", адаптированную для совместимости с американским кораблем "Аполлон".

Общая конструкция

- Корпус корабля: состоял из трех основных модулей:

  - Бытовой отсек: служил для размещения оборудования и выполнения научных экспериментов.

  - Спускаемый аппарат: Основной модуль для экипажа, предназначенный для безопасного возвращения на Землю.

  - Приборно-агрегатный отсек: содержал двигатели и системы жизнеобеспечения.

- Форма спускаемого аппарата: Классическая шарообразная форма для оптимизации аэродинамических характеристик при входе в атмосферу.

Специализированное оборудование

- Система стыковки "Игла": обеспечивала автоматическое сближение и стыковку с "Аполлоном".

- Стыковочный адаптер: Установлен специально для миссии, позволял сопрягать корабли с разными стандартами стыковки.

Космический корабль "Аполлон"

Космический корабль "Аполлон" был частью американской космической программы и представлял собой модификацию для околоземных миссий. Он использовался ранее для лунных экспедиций и был адаптирован для взаимодействия с советским "Союзом".

Общая конструкция

- Командный модуль: Основной отсек для экипажа, предназначенный для работы в космосе и возвращения на Землю.

- Служебный модуль: содержал топливо, двигатели и оборудование для управления кораблем.

- Стыковочный модуль: Специальный отсек, добавленный для этой миссии. Служил переходным звеном между кораблями "Аполлон" и "Союз".

Специализированное оборудование

- Система навигации и стыковки: обеспечивала точное сближение и маневры.

- Стыковочный механизм: позволял экипажу перемещаться между кораблями через герметичный туннель.

Рисунок 1 - Схема корабля «Союз» более поздней модификации

Рисунок 2 - Схема корабля «Аполлон»

1.4 Схема полета

- Запуск:

  - "Союз-19" стартовал с космодрома Байконур 15 июля.

  - "Аполлон" запущен с мыса Канаверал через 7 часов после старта "Союза".

- Выход на орбиту:

  - Оба корабля вышли на околоземную орбиту высотой ~200 км.

- Сближение и стыковка:

  - 17 июля корабли успешно состыковались, благодаря использованию стыковочного модуля.

- Расстыковка и вторая стыковка:

- 19 июля была проведена расстыковка кораблей, после чего, через два витка, совершена повторная стыковка кораблей, ещё через два витка корабли окончательно расстыковались (68-й виток «Союза»)

- Расстыковка 2:

  - Корабли разошлись 19 июля. "Союз-19" вернулся на Землю 21 июля, а "Аполлон" — 24 июля.

- Совместная работа:

  - Корабли находились в состыкованном состоянии в общей сложности 46 ч. 36 мин.

Миссия завершилась успешно, став важным шагом в развитии международного космического сотрудничества.

ГЛАВА 2: ОПИСАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

Угол наклона будем считать от вертикали, то есть вертикальному положению ракеты будет соответствовать 0 градусов, горизонтальному – 90 градусов. За основу расчётов будет использована динамика свободной материальной точки и будет решаться вторая задача динамики, то есть, по известным массе точки и силам, действующим на неё, будут вычислены законы её движения. Основное уравнение динамики:

mw=i=1nPi

где m – масса точки, w - вектор ускорения, Pi - векторы приложенных к точке сил.

С учётом действующих на ракету сил уравнение примет вид:

mw=PT+G

где PT - суммарная тяга двигателей, G - сила тяжести. Ускорение свободного падения принято постоянным (около поверхности Земли), тогда:

G=mg

И уравнение примет вид:

mw=PT+mg

Разделим обе части уравнения на m:

w=PTm+g

Космическая ракета – это тело переменной массы, топливо сгорает, масса ракеты уменьшается. Будем называть расход топлива расходом массы. Поэтому m в знаменателе первого слагаемого правой части будет представляться некоторой линейной (так как расход топлива принят постоянным) функцией зависимости массы от времени m=f(t). Обозначим M0 начальную массу ракеты, массу ракеты после выработки топлива M. Тогда M0-M  есть масса топлива. Обозначим время работы двигателей T. Тогда

k=M0-MT

есть расход массы в единицу времени и уравнение расхода массы примет вид

mt=M0-kt

Подставим это уравнение в уравнение динамики:

w=PTM0-kt+g

Как было сказано выше, тяга двигателя зависит от внешнего давления, это актуально для двигателей первой и второй ступеней до отделения первой ступени, пока ракета летит в плотных слоях атмосферы. Поэтому числитель первого слагаемого правой части уравнения тоже должен быть представлен в виде линейной функции (выше оговаривалось, что за неимением реального закона изменения тяги в зависимости от давления будет использована линейная зависимость). P1min - тяга на старте, P1max - тяга в вакууме, T – время работы двигателей до отделения первой ступени. Тогда коэффициент возрастания тяги будет

σ=P1max-P1minT

Уравнение тяги:

P1t=P1min+σt

Для каждого этапа полёта это уравнение будет считаться отдельно. P1- суммарная тяга двигателей первой и второй ступеней на старте, M1- стартовая масса ракеты, P2- тяга двигателя второй ступени, M2- масса ракеты в момент после отделения первой ступени, P3- тяга двигателя третьей ступени, M3- масса ракеты в момент после отделения второй ступени. Теперь распишем эти уравнения по осям координат, заранее задав линейный закон изменения угла наклона ракеты:

αt=α+βt

Для первого этапа полёта:

wx=P1min+σtsinα1+β1tM1-k1t

wy=P1min+σtcosα1+β1tM1-k1t-g

Для второго и третьего этапов полёта:

wx=P2sinα2+β2tM2-k2t

wy=P2cosα2+β2tM2-k2t-g

wx=P3sinα3+β3tM3-k3t

wy=P3cosα3+β3tM3-k3t-g

Графики зависимостей для «Союз-19»

Рисунок 3 - График зависимости скорости и времени

Рисунок 4 - График зависимости тяги от времени

Рисунок 5 - График зависимости высоты от времени

Рисунок 6 - График зависимости апогея и перигея от времени

Графики зависимостей для «Аполлон»

Рисунок 7 - График зависимости скорости и времени

Рисунок 8 - График зависимости тяги от времени

Рисунок 9 - График зависимости высоты от времени

Рисунок 10 - График зависимости апогея и перигея от времени

ГЛАВА 3: ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

Для облегчения процесса запуска и управления полетом нашей ракеты в Kerbal Space Program, мы использовали популярный мод MechJeb. MechJeb является автоматизированным пилотом и инструментом анализа для космических аппаратов в KSP.

На языке программирования Python с использованием библиотеки math для расчёта расхода топлива, среднего ускорения, конечной скорости и среднего импульса использовались формулы:

Код расчёта вышеперечисленных характеристик:

from math import *


def avg_acc(m0, m1, fp):
    count = 0
    total = 0
    for m in range(m0, m1, -1000):
        total += fp / m
        count += 1
    return total / count


# Масса ракеты "Союз-19"(по ступеням)
fuel_m1_1 = 39475 * 4
fuel_m2_1 = 93300
fuel_m3_1 = 22700
M1_1 = 43325 * 4
M2_1 = 100240
M3_1 = 25450

# Масса ракеты "Аполлон"(по ступеням)
fuel_m1_2 = 400000
fuel_m2_2 = 103600
M1_2 = 441000
M2_2 = 114300

# Время полёта "Союз-19"(по ступеням)
t1_1 = 120
t2_1 = 290
t3_1 = 530

# Время полёта "Аполлон"(по ступеням)
t1_2 = 150
t2_2 = 480

# Сила тяги "Союз-19"(по ступеням)
Fp1_1 = 3273000
Fp2_1 = 973000
Fp3_1 = 298000

# Сила тяги "Аполлон"(по ступеням)
Fp1_2 = 7100000
Fp2_2 = 890000

# Скорость расхода топлива "Союз-19"(по ступеням)
fuel_v1_1 = fuel_m1_1 / t1_1
fuel_v2_1 = fuel_m1_1 / t2_1
fuel_v3_1 = fuel_m1_1 / t3_1

# Скорость расхода топлива "Аполлон"(по ступеням)
fuel_v1_2 = fuel_m1_2 / t1_2
fuel_v2_2 = fuel_m1_2 / t2_2

# Вычисление среднего ускорения "Союз-19"(по ступеням)
a1_1 = avg_acc(M1_1, M1_1 - fuel_m1_1, Fp1_1)
a2_1 = avg_acc(M2_1, M2_1 - fuel_m2_1, Fp2_1)
a3_1 = avg_acc(M3_1, M3_1 - fuel_m3_1, Fp3_1)

# Вычисление среднего ускорения "Аполлон"(по ступеням)
a1_2 = avg_acc(M1_2, M1_2 - fuel_m1_2, Fp1_2)
a2_2 = avg_acc(M2_2, M2_2 - fuel_m2_2, Fp2_2)

# Вычисление конечной скорости "Союз-19"(по ступеням)
I1_1 = Fp1_1 / fuel_v1_1
I2_1 = Fp2_1 / fuel_v2_1
I3_1 = Fp3_1 / fuel_v3_1
v1_1 = I1_1 * log(M1_1 / (M1_1 - fuel_m1_1))
v2_1 = I2_1 * log(M2_1 / (M2_1 - fuel_m2_1))
v3_1 = I3_1 * log(M3_1 / (M3_1 - fuel_m3_1))

# Вычисление конечной скорости "Аполлон"(по ступеням)
I1_2 = Fp1_2 / fuel_v1_2
I2_2 = Fp2_2 / fuel_v2_2
v1_2 = I1_2 * log(M1_2 / (M1_2 - fuel_m1_2))
v2_2 = I2_2 * log(M2_2 / (M2_2 - fuel_m2_2))

# Вычисление среднего импульса "Союз-19"(по ступеням)
avg_m1_1 = M1_1 - (fuel_m1_1 / 2)
avg_m2_1 = M2_1 - (fuel_m2_1 / 2)
avg_m3_1 = M3_1 - (fuel_m3_1 / 2)
p1_1 = avg_m1_1 * v1_1
p2_1 = avg_m2_1 * v2_1
p3_1 = avg_m3_1 * v3_1

# Вычисление среднего импульса "Аполлон"(по ступеням)
avg_m1_2 = M1_2 - (fuel_m1_2 / 2)
avg_m2_2 = M2_2 - (fuel_m2_2 / 2)
p1_2 = avg_m1_2 * v1_2
p2_2 = avg_m2_2 * v2_2

# Вывод данных
print(f'a1_1 = {a1_1}, a1_2 = {a1_2}')
print(f'a2_1 = {a2_1}, a2_2 = {a2_2}')
print(f'a3_1 = {a3_1}')

print(f'I1_1 = {I1_1}, I1_2 = {I1_2}')
print(f'I2_1 = {I2_1}, I2_2 = {I2_2}')
print(f'I3_1 = {I3_1}')

print(f'v1_1 = {v1_1}, v1_2 = {v1_2}')
print(f'v2_1 = {v2_1}, v2_2 = {v2_2}')
print(f'v3_1 = {v3_1}')

print(f'p1_1 = {p1_1}, p1_2 = {p1_2}')
print(f'p2_1 = {p2_1}, p1_2 = {p2_2}')
print(f'p3_1 = {p3_1}')

ГЛАВА 4: СИМУЛЯЦИЯ ПОЛЁТОВ В KERBAL SPACE PROGRAM

Для моделирования полета была выбрана компьютерная игра «Kerbal Space Program». В ней можно собрать свою ракету и провести запуск ракеты с её помощью.

Мы воссоздали похожие модели космических аппаратов, похожих на «Союз» и «Аполлон», при этом внеся некоторые изменения в строении ракет, обусловленные ограничениями игровой среды «KSP».

Основные компоненты ракеты «Союз-19»:

Первая ступень - ЖРД RK-7 “Медведь”

ЖРД RK-7 «Медведь» — это мощный жидкостный ракетный двигатель, который обеспечивает большую тягу для первоначального подъема ракеты. "Медведь" идеально подходит для тяжелых ракет и первых ступеней, благодаря своей мощности и эффективности.

Вторая Ступень и Третья ступень – ЖРД LV-909 «Терьер»

LV-909 «Терьер» - это жидкостный ракетный двигатель с управлением направления вектора тяги, позволяющим эффективное управление ракетой, когда он наиболее необходим: во время взлета, посадки и корректировки орбиты.

Основные компоненты ракеты «Аполлон»:

Первая ступень - ЖРД RE-I5 «Шкипер»

RE-I5 «Шкипер» — это жидкостный ракетный двигатель большого диаметра, который обычно используется для создания тяги ракет среднего размера и средних ступеней.

Вторая ступень - ЖРД Кербодайн KR-2L+ «Носорог»

Кербодайн KR-2L+ «Носорог» - то огромный жидкостный ракетный двигатель, который имеет большой удельный импульс сравнимый с тягой. У этого двигателя - вторая по величине тяга из всех доступных двигателей.
Этот двигатель - первая попытка "Kerbodyne" в создании супертяжелого поднимающего двигателя.

Фотоотчёт полётов

Рисунок 11 – Взлёт «Союз-19»

Рисунок 12 – Сброс топливных баков «Союз-19»

Рисунок 13 – Корректировка орбиты «Союз-19»

Рисунок 14 – Выход на орбиту «Союз-19»

Рисунок 15 – Взлёт «Аполлон»

Рисунок 16 – Корректировка орбиты

Рисунок 17 – Выход на орбиту «Аполлон»

ГЛАВА 5: СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ И KSP

Таблица сравнения полученных данных

ТАБЛИЦЫ СДЕЛАТЬ

ГЛАВА 6: ВЫВОДЫ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Т.М. Энеев, Э.Л. Аким. Академик М.В. Келдыш. Механика космического полёта. — Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша, 2014. - 43 с.

- Рынин, А. В. Теория полета ракеты / А. В. Рынин. — Текст : электронный // epizodyspace :  — URL: https://epizodyspace.ru/bibl/rynin/ryn-8/06.html

- Wiki KSP URL: https://wiki.kerbalspaceprogram.com/wiki/Main_Page

- Воссоздание KSP: СОЮЗ-АПОЛЛОН URL: https://www.youtube.com/watch?v=QWby_YhPTJY&t=19676s&ab_channel=NikaDimGames

- Полёт «Союз-Аполлон» URL: https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%E2%80%94_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ссылка на видеоотчёт: (прикрепить!!!)

Ссылка на GitHub: https://github.com/h3lv0k/-SPACEZ